Einführungspraktikum

zu den

Arbeitsmethoden in der Organischen Chemie

Versuche und Übungen

Kapitel 13:	Molekülspektroskopie

- UV/Vis-Spektroskopie (Übung 13.1)

- IR-Spektroskopie (Übung 13.2)

- 1H-NMR-Spektroskopie (Übung 13.3)

Vor der Aufnahme und Auswertung der Spektren ist das entsprechende Kapitel in den „Arbeitsmethoden“ oder ein Lehrbuch der Spektroskopie durchzuarbeiten.

Übung 13.1	UV/Vis-Spektroskopie

Die Studierenden werden zunächst in die Bedienung des UV/VIS-Spektrometers und die Darstellung der Messlösungen eingewiesen..

Im Praktikum stehen „farbige“ Verbindungen auf, deren UV/VIS-Spektren aufzunehmen sind, die Absorptionsmaxima und die molaren Extinktionen sind zu bestimmen. Die Lösungsmittel sind bei den Substanzen in Klammern angegeben.

Jeweils zwei Studierende arbeiten an der Aufnahme eines Spektrums zusammen.

| Benzophenon (EtOH) | Benzalaceton (EtOH) | Dibenzalaceton (EtOH) |
| --- | --- | --- |
| p-Benzochinon (EtOH, Cyclohexan) | Anthrachinon (MeOH) | Tetraphenylcyclopentadienon (EtOH oder Dioxan) |
| trans-Azobenzol (EtOH) | Sudan I (EtOH) | Indigo (CHCl3) |
| 1,4-Diphenylbutadien (EtOH) | 1,6-Diphenylhexatrien (EtOH) |  |

| Fluoreszein (Wasser) | Phenolphthalein (EtOH) |
| --- | --- |
| -Carotin (n-Hexan) |  |

| UV/VIS-Spektren | max (log ) Solvens |
| --- | --- |
| Benzophenon | 252 nm (430), 330 (2.26) (EtOH) |
| Benzalacetophenon | 230 nm (3.95), 312 (4.43) (EtOH) |
| Dibenzalacetophenon | 325 (4.20) (EtOH) |
| p-Benzochinon | 242 nm (4.22), 281 (2.80) (EtOH) |
|  | 242 nm (4.20), 275,s (3.03), |
|  | 433 (1.31) (Cyclohexan) |
| Anthrachinon | 250 nm (4.98), 270,s (4.50), |
|  | 325 (4.02) (MeOH) |
| Tetraphenylcylopentadienon) (Tetracyclon) | 262 nm (4.40), 345 (3.80) (EtOH) 260 nm (4.50), 336 (3.84), 510 (3.14) (Dioxan) |
| trans-Azobenzol | 325 nm (4.20), 450 (2.50) (EtOH) |
| Sudangelb I | 260 nm, s (4.00), 304 (3.90), |
|  | 470 (4.20) (EtOH) |
| Indigo | 246 nm (4.20), 285 (4.63), |
|  | 330,s (4.00), 445 (3.00), |
|  | 610 (4.24) (CHCl3) |
| -Diphenylbutadien | 328 nm (4.61), 350 (4.54) (EtOH) |
| -Diphenylhexatrien | 349 nm (4.83) (EtOH) |
| Phenolphthalein | 374 nm (3.80), 552 (4.42) (EtOH) |
| Fluoreszein | 490 nm (4.50) (H2O) |
| -Carotin | 450 nm (5.04), 478 (5.13) (n-Hexan) |

Übung 13.2	IR-Spektroskopie

Die Studierenden werden in die Bedienung eines IR-Spektrometers und in die Probenbereitung (Film zwischen Kochsalzplatten, Nujol-Technik, KBr-Presslinge, Lösungspektren) eingeführt.

Im Praktikum stehen nicht bezeichnete, nummerierte Proben von Alkoholen, Aldehyden, Ketonen, Carbonsäuren und Phenolen aus.

Es arbeiten jeweils zwei Studierende zusammen:

•	Aufnahme des IR-Spektrums einer ausstehenden Verbindung

•	Auswertung des Spektrums (unter Zuhilfenahme der Tabellen)

Welche funktionellen Gruppen lassen sich identifizieren?

Welche weiteren Aussagen erlaubt das Spektrum?

Empfehlung für die ausstehenden Verbindungen:

| Benzaldehyd Salizylaldehyd Acetophenon Benzophenon Cyclohexanon Malondinitril Benzonitril | Cyclohexanol Benzylalkohol Zimtalkohol Cholesterol Resorcin Phenylacetylen Tolan | Benzoesäure Zimtsäure Adipinsäure Malonsäure Maleinsäure Fumarsäure Salicylsäure Acetylsalicylsäure |
| --- | --- | --- |

Übung 13.3	NMR-Spektroskopie

Den Studierenden wird die Probenvorbereitung und Aufnahme von 1H-NMR-Spektren am Gerät vorgeführt.

Von den nachstehend aufgeführten Verbindungen, die alle 1H-NMR-Spektren 1. Ordnung liefern, liegen nicht gekennzeichnete 1H-NMR-Spektren aus.

Bearbeiten Sie ein Spektrum (-Werte, siehe Tabelle in den Arbeitsmethoden, 1H/1H-Kopplungen) und versuchen Sie eine Zuordnung zu einer der abgebildeten Verbindungen. Diskutieren Sie anschließend in der Gruppe die Spektren aller Verbindungen.

| Acetophenon | Acetylsalicylsäure | Benzaldehyd |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-Butanon | 3,3-Dimethyl-2-butanon | 3-Pentanon |  |
| N-Ethyl-N,N-diisopropylamin | Essigsäureethylester | 2-Hydroxyisobuttersäureethylester | Fumarsäurediethylester |